Күштер мен құралдар есебі

Бірінші бөлімшенің күш құралдарын енгізу сәтіне дейін өрттегі болжамалы жағдайды анықтаймыз:

Определяем время свободного развития пожара от начала возникновения горения до подачи первых средств тушения:

Т1св=Тобн.+Тсооб+Тобр.инф. +Тсб +Тсл+Тр.с.с.= 3+1+0,5+1+1,5+3,5 = 10,5 мин.

tсл = 60 * 1/40 = 1,5 мин.

2 = е..ж = 0,035 х Lp = 0,035 х 100 = 3,5 мин.

1.Өрттің өткен жолды анықтаймыз:

Определяем путь, пройденный огнем (расстояние) за время развития пожара при ТСВ>10:

L(R) =5*Vл+ Vл* Т2 = 5*1 + 1*0,5 = 5,5 м,

где Т2= Т1св-10 = 10,5-10 = 0,5 мин.

- Өрттің аумағың анықтаймыз:

Sө. = n×a× R = 2×5 ×5,5 = 55 м2

- Өрттің аумағың сөндіру:

Определяем площадь тушения пожара при прямоугольном форме развития пожара по фронту:

Sө.с. = n *а* h =2 ×5× 5= 50 м2

- Өрт сөндіргіш заттардың қажетті шығынын анықтаймыз:

Определяем требуемый расход воды на тушение и защиту пожара:

Qтрт= Sт*Jтр= 55*0,1 = 5,5 л/с

Qқ.қор. = Sө × Jқ.қор.  = 50* 0,1/4 = 1,25 л/с.

Qтр= Qтрт+ Qтрз= 5,5 + 1,25 = 6,75 л/с

- Оқпандар санын анықтаймыз:

Определяем требуемое количество стволов на тушение и на защиту:

Nств.т= Qтрт/qств.Б= 5,5 / 3,7≈ 2 «Б» оқпан., РС-50, ҚО-50

Nоқп.қор. =  Q оқп.қор. / qоқп.Б = 1,25 / 3,7 ≈ 1 «Б» оқпан., РС-50, ҚО-50

7.Өрт сөндіргіш заттардың қажетті шығынын анықтаймыз:

Определяем фактический расход воды на тушение пожара и для защиты:

QТф= Nств.т* qств.Б = 2*3,7 = 7,4 л/с

QЗф= Nств.з* qств.Б = 1*3,7 = 3,7 л/с

Qф= QТф + QЗф = 7,4 + 3,7 = 11,1 л/с

8.Автоцистерналар санын анықтаймыз:

Определяем необходимое количество пожарных машин:

Nм = Qф/Qн = 11,1/ 14 = ≈1 АЦ., ӨСА

9.Жеке құрамның қажет санын анықтаймыз:

Определяем требуемое количество личного состава:

Nл/с=Nст*3 +Nст *2 +Nм +Nл +NПБ  +NСВ +NРАЗ = 2*3+1*2+1+1+2+3+1 = 16 адам/чел.

10.Бөлімшелердің қажетті санын анықтаймыз:

Определяем количество отделений:

Nотд = Nл/с/4 = 16/4 = 4 бөл/отд.

№3 өрттің рангы бойынша күштер мен құралдарды жіберу қарастырылған

КҮШТЕР МЕН ҚҰРАЛДАР ЕСЕПТЕРІНІҢ ЖИЫНТЫҚ КЕСТЕЛЕРІ

Өрт сөндіруге арналған күштер мен құралдар есебінің жиынтық кестесі

| Сөндіру нұсқасы | Өрттің өршу болжамы (өрттің ауданы, өрт фронты, желілік таралу жылдамдығы, сөндіру ауданы, сөндіру көлемі және т.б. | Өрт сөндіргіш заттардың қажетті шығыны, л. с-1 | Өрт сөндіргіш заттарды беру аспаптарының саны, дана. | Өрт сөндіргіш заттардың қажетті қоры, л | Өрт сөндіру машиналарының саны, негізгі/арнайы дана. | Су беруге арналған шекті қашықтық, м | Жеке құрам саны, ГТҚҚ буындарының саны адам/дана. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Sп = 55 кв.м; Sт = 50 кв.м. Vл = 1 | 6,75 | 3 | 11,1 | 1/8 | 3,5 | 16/4 |

Азаматтық қорғау бөлімшелерімен өрт сөндіруді ұйымдастыруы

|  | Өрттегі болуы мүмкін жағдай | Qтр ж/қ | Өртті сөндіруге және қорғауға енгізілген құралдар |  |  |  | Qф ж/қ | ӨСЖ ұсыныс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РС-50 | РС-70 | ПЛС | ОЕКГ, СВП және т.б. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11:10 | «Евразия» СО 1-2 Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы ауданы, Петрова көшесі, 24 үй, мекен-жайы ғимаратының бірінші қабатында орналасқан сауда бөлмесінде, өрт электр желісінің тұйық-талуынан жану пайда болды. |  |  |  |  |  |  | Түтін исі және өрт болғанын байқаған кезде, кезекші күзет 101 тел. арқылы хабар береді. Өрт сөндіру алғашқы құралдарымен өртті өз ара электр қуатын өшіріп, ғимараттан адамдарды көшіруде. Өз күштерімен өртті тоқтатқысы келеді. |
| 11:14 | ҚҚЖБО 1-ші қабат студия бөлмесінде өрт тез жайылып жанып жатыр. Ғимараттын қатты түтінденуі мүмкін Sө =55 ш.м.құрайды. |  |  |  |  |  |  | ҚҚЖБО автоматты түрде №2 шақыруды жариялап, шығу кестесіне сәйкес бөлімшелерді жібереді. |
| 11:17 | Өрт орнына 10-ӨСБ бөлімшелері келді, 2 ӨСА Өртті барлау кезінде от ошағы анықталды. Ғимараттын қатты түтінденуі мүмкін. | 7,4 | 2 «ҚО-50» |  |  |  | 5,5 | Өртке келген кезде ӨСЖ №2 шақыру нөмірін растап, 2 ГТҚҚ. буыны құрамында барлау жүргізеді, 2 ӨСА 10-ӨСБ ғимараттың алдына орнатып 1 «Б» оқпаны мен өртті сөндіруге берді және 1 «Б» оқпанымен терезе қол саты арқылы өртті сөндіруге берді, іштегі қызметкерлерге эвакуация жасайды. 2-ші ӨСА, 10-ӨСБ өрт гидрантына орнатып, 1-ге ӨСА, 10-ӨСБ жүрісті сумен қамтамасыз етеді. |
| 11:18 | Өрт болған жерге өрт сөндіру қызметінің келесі бөлімше келді. 17-ӨСБ келді: Өрт сөндіру штабы ұйымдастырылады 2 ӨСА, ӨСҚҚ. | 3,7 | 1 «ҚО-50» |  |  |  | 1,25 | Келесі бөлімше 17-ӨСБ жеке құрамы 1 ГТТҚ буындарымен 2-ші ӨСА-ға үшжүрісті тармаққа қосылып 1 «Б» оқпанымен бөлмелерді қорғауға берді және эвакуациялау жұмысын атқарды, қауіпсіздік бекеті қойылады. |
| 11:19 | Өрт сөндіру шұғыл штабы құрылды. Өрт болған жерге №2 шақыруы бойынша келесі қосымша күштер мен құралдар келді: АЦ 17-ӨСБ (1бөл.), АЦ 17-ӨСБ (2 бөл.), АЦ 1-МӨСБ (1 бөл.), АЦ 3-МӨСБ (2 бөл.), ША 15-ӨСБ, ӨСҚҚ. Автосатыны өрттің пайда болу ауданына байланысты КҚЖБО диспетчері жібереді АЦ 3-МӨСБ (1 бөл.) АЦ 2-МӨСБ (2 бөл.) АЦ 7-МӨСБ (1 бөл.) АЦ 1-МӨСБ (2 бөл.) Қосымша келген күштер эвакуациялау қызыметін атқарады. |  |  |  |  |  |  | Өрт сөндіру штабы ұйымдастырылады, 2-У құрылады. У-1., 10-ӨСБ қарауыл бастығы. 2-ГТҚҚ буын құрамында 2 «Б» оқпанын өртті сөндіруге және іштегі адамдарға эвакуация жасады. У-2. 17-ӨСБ қарауыл бастығы. 1-ГТҚҚ буын құрамында 1 «Б» оқпанын өртті қорғауға берді және іштегі адамдарға эвакуация жасады қауіпсіздік бекеттері қойылды. |
| 11:32 | Өрт оқшауланды. Оттың өрістеу қаупі жоқ. |  |  |  |  |  |  | ӨСЖ ҚҚЖБО-ға өрттің оқшауланғанын туралы хабарлайды және өрт толық жойғанға дейін жетекшілік етеді. |
| 11:57 | Өрт жойылды. |  |  |  |  |  |  | ӨСЖ өрт болған жерді қарастырады. Барлық жеке құрамға «Аяқтау» бұйрығын береді, ӨТЖ жинау және күштер мен құралдардың бөлімге оралу тәртібін анықтайды. |

Экспликация №2 этажа

| № | Бөлмелердің атауы | Көлемі ш.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Әкімшілік бөлмесі | 5 |
| 2 | Ішкі қызметкерлер бөлмесі | 5 |
| 3 | Сауда саттық дүңгіршіктер | 3482 |
| Жалпы ауданы |  | 3500 |

Экспликация №3 қабат

| № | Бөлмелердің атауы | Көлемі ш.м. |
| --- | --- | --- |
| Солжақ қанаты |  |  |
| 1 | Сауда саттық дүңгіршіктер | 975 |
| 2 | Кафе | 30 |
| 3 | Асхана | 20 |
| Оңжақ қанат |  |  |
| 1 | Сауда саттық дүңгіршіктер | 975 |
| Жалпы ауданы |  | 2000 |

Экспликация №1 қабат

| № | Бөлмелердің атауы | Көлемі ш.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сауда саттық дүңгіршіктер | 1000 |
| 2 | Медициналықпункт | 4 |
| 3 | Желдету камерасы | 16 |
| 4 | Бойлерная | 6 |
| 5 | Компрессорная | 15 |
| 6 | Ауасорғыш лабораториясы | 15 |
| 7 | Баспахана | 5 |
| 8 | Кафе | 50 |
| 9 | Қойма, қойма камерасы | 50 |
| 10 | Сауда саттық дүңгіршіктер | 1000 |
| 11 | Бөлме | 1307 |
| 12 | Электр цехы | 15 |
| 13 | Әкімшілік залы | 50 |
| 14 | Дәліз/электро қалқаны | 50 |
| 15 | Қызметкерлер бөлмесі | 8 |
| Жалпы ауданы |  | 3500 |

Экспликация №1 қабат «Евразия 2»

| № | Бөлмелердің атауы |
| --- | --- |
| 1 | Сауда саттық дүңгіршіктер |
| 2 | Әкімшілік бөлмесі |
| 3 | Ішкі қызметкерлер бөлмесі |
| 4 | Дәліз |
| Жалпы ауданы: 3500 |  |